ДИСЦИПЛИНА: УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Козлов Олег Степанович,

Щекатуров Александр Михайлович

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

НЕЛИНЕЙНОЙ САР ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ЦЕЛЬ РАБОТЫ	5

1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕЙТРОННОЙ КИНЕТИК	6

1.1 Описание блоков специализированной библиотеки Кинетики нейтронов	6

1.2 Определение полюсов, нулей и коэффициентов передаточных функций	12

1.3 Построение графиков частотных характеристик ряда типовых звеньев	15

2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И КОРРЕКЦИЯ САР ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ПО АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫМ ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ	17

ВВЕДЕНИЕ

Типовая система автоматического регулирования ядерного реактора - управляемая система очень большой размерности. Детальное исследование динамических свойств такой САР с применением методов численного моделирования - сложная научно-техническая задача, так как в реакторной установке (РУ) присутствуют технические устройства, для описания динамических процессов в которых используется информация из большинства фундаментальных и прикладных наук.

До начала 90-х годов прошлого столетия для исследования нестационарных процессов в сложных управляемых технических системах разрабатывались специализированные динамические программы (применительно к конкретной установке). Использование таких программ для исследования нестационарных процессов в случае, например, значительной модернизации этой же установки требовало серьезной переработки расчетной программы на уровне исходных кодов (математические модели, алгоритмы и т.п.), что реально способны были выполнить только программисты, создавшие эту программу.

Значительный прогресс, достигнутый в последнее десятилетие в аппаратных и программных возможностях современной вычислительной техники, создал необходимую базу для разработки принципиально новых средств интеллектуального САПР, например, объектно-ориентированных программных сред для исследования нестационарных процессов в сложных динамических системах.

В настоящее время в РФ создан ряд современных программных комплексов (ПК) для исследования нестационарных процессов в реакторных установках.

Так, например, программно-инструментальные комплексы АИС95 и “ЭНИКОКАД” предназначены для моделирования процессов нейтронной кинетики, теплогидравлики и автоматического управления применительно к задачам разработки полномасштабных тренажеров энергоблоков АЭС с реакторами типа РБМК. Программный комплекс ТЕРМИТ-Д предназначен для проектного обоснования безопасности ядерных паропроизводящих установок (ЯППУ) транспортных ЯЭУ.

Несмотря на высокий научный уровень вышеуказанных программных средств, необходимо отметить их два серьезных недостатка:

- во-первых, каждый из них может быть рекомендован для использования в проектных разработках новых реакторных установок только аналогичного типа;

- во-вторых, ни один из этих ПК не пригоден для использования в учебном процессе высшей школы по причине отсутствия соответствующего методического наполнения.

К программным средствам интеллектуального САПР относится и программный комплекс “МВТУ”, одним из главных достоинств которого является инвариантность к предметной области исследуемого объекта или физического явления. Это позволяет выполнить в среде SimInTech численное исследование рабочих процессов практически в любых сложных технических системах: в электромеханических, в тепловых, в пневмо- и гидродинамических, в робототехнических, в ряде других комбинированных динамические систем, в том числе и в реакторных системах.

Для описания динамики нейтронно-физических и теплогидравлических процессов в ядерных реакторах в среде SimInTech используются более простые, но более “быстрые” математические модели, чем в вышеупомянутых отраслевых программных средствах.

Программно-технические возможности среды SimInTech качественно превосходят возможности отечественных отраслевых программных средств в задачах разработки математических моделей систем автоматического и логического управления, систем защит и блокировок применительно к проектному обоснованию АСУ ТП для энергоблоков АЭС с реактором типа ВВЭР и РБМК.

Не менее важным достоинством среды SimInTech является широта области применимости: от простейших динамических задач учебного назначения до реальных отраслевых разработок, в том числе и в экспортном исполнении.

Наличие в среде SimInTech подробного учебно-методическое сопровождения позволяет использовать его в учебном процессе высшей школы по многим инженерным специальностям, включая и выбранную Вами.

В предыдущих лабораторных работах Вы освоили большинство методов работы в среде SimInTech. В настоящей лабораторной работе Вы освоите еще ряд новых методов работы в среде SimInTech, а также выполните самостоятельное численное исследование динамических характеристик упрощенной математической модели нелинейной САР ядерного реактора с регулятором релейного типа.

Перейдем к выполнению заданий настоящей лабораторной работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- с описанием математических моделей нейтронно-кинетических процессов в специализированной библиотеке Кинетика нейтронов, включая:

  - сравнительный анализ частотных и переходных характеристик кинетики ядерного реактора с использованием одногруппового и “классического” (6-группового) описания ядер-предшественников запаздывающих нейтронов;

  - сравнение переходных характеристик кинетики ядерного реактора без учета и с учетом остаточного энерговыделения;

- самостоятельное исследование нестационарных процессов в нелинейной САР ядерного реактора (САР ЯР) с релейным регулятором, включая:

  - формирование математической модели САР ЯР с релейным регулятором;

  - моделирование переходных процессов при варьировании параметров САР ЯР.

1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НЕЙТРОННОЙ КИНЕТИК

1.1 Описание блоков специализированной библиотеки Кинетики нейтронов

Специализированная библиотека Кинетика среды SimInTech содержит три типовых блока, два из которых описывают нейтронно-кинетические процессы в ядерном реакторе в точечном односкоростном приближении, а третий – описывает динамику остаточного энерговыделения с учетом предыстории реактора (кампании).

Первые два блока позволяют описывать кинетику ядер-предшественников запаздывающих нейтронов от одно- до n- группового приближений. Математические модели этих блоков получены на основании известных уравнений кинетики “точечного” ядерного реактора в односкоростном приближении (т.е. процесс деления ядер осуществляется нейтронами одной энергетической группы - либо только тепловыми, либо только быстрыми):

dN(t)dt=ρt-βэффl∙Nt+i=16λi∙Cit+St;dCidt=βil∙Nt-λi∙Cit,

где:

N(t) - мощность реактора;

(t) - реактивность;

эфф - эффективная доля запаздывающих нейтронов;

l - время жизни мгновенных нейтронов;

Ci(t) - концентрация ядер-предшественников запаздывающих нейтронов i-той группы;

i - постоянная распада ядер-предшественников i-той группы;

i - доля запаздывающих нейтронов i-той группы;

S(t) - интенсивность внешнего источника нейтронов.

Первый типовой блок (Классическая модель) соответствует постоянной (во времени) интенсивности внешнего источника нейтронов. Входом является изменение реактивности

∆ρt=ρt-ρ0 ,

а выходом – либо безразмерное отклонение мощности

n=Nt-N(0)N(0)  , либо нормированная мощность  n=N(t)N(0).

После преобразований исходная система уравнений принимает вид:

dndt=βэффl∙-n∙1+ρ0*+i=16βi*∙cit+ρ(t)∙(1+nt);dcdt=λi∙nt-ci(t),    																(1.1)

где:

сit - нормированное отклонение концентрации ядер-предшественников запаздывающих нейтронов i-той группы;

ρ0* - бсолютная (по модулю) подкритичность ядерного реактора;

ρ(t)- относительное изменение реактивности в долях βэфф;

βi*- относительная доля запаздывающих нейтронов i-той группы.

При t = 0 реактор находится в стационаре, поэтому

n0=ci0=0

На рис. 1.1 представлена копия диалогового окна этого блока. По умолчанию  βi* и i  соответствуют данным для “чистого” топлива 235U, хотя Пользователь может их скорректировать, например, если в процессе работы реактора нуклидный состав топлива изменился. Структура диалогового окна этого блока позволяет задать и другое число групп ядер-предшественников запаздывающих нейтронов и, соответственно, βi* и  i . Например, если необходимо учесть вклад фотонейтронов, то, число групп может быть увеличено, например, до 8, и наоборот, можно задать и одногрупповую модель.

Рисунок 1.1 – Свойства блока Точечная Кинетика

Значение времени жизни мгновенных нейтронов (по умолчанию) соответствует приблизительно времени жизни в ядерном реакторе типа РБМК.

Значения в последней диалоговой строке (Нормировка) соответствуют следующим видам выходного сигнала блока: 1 - нормированная мощность n=N(t)N(0) , а 0 - безразмерное отклонение мощности n=Nt-N(0)N(0).

Второй типовой блок соответствует Модели мгновенного скачка. Входом является изменение реактивности ∆ρt=ρt-ρ0, а выходом – либо нормированная мощность

n=N(t)N(0), либо безразмерное отклонение мощности

n=Nt-N(0)N(0)

Уравнения кинетики нейтронов после преобразований исходной системы уравнений принимает вид:

n(t)=ρ0*+i=16βi*∙ci(t)1+ρ0*-ρ(t)dci(t)dt=λi∙nt-cit,

где,

сi=ci(t)ci(0)

а остальные обозначения совпадают с системой для блока с “классической” моделью кинетики нейтронов. Очевидно, что если при t≤0 нейтронная мощность постоянна, то начальные условия для ci(0) равны 1.0.

Методы и процедуры, обеспечивающие в среде SimInTech режим работы АНАЛИЗ, будут рассмотрены в процессе выполнения дополнительного задания к рассмотренной в лабораторной работе № 1 демонстрационно-ознакомительной задаче. Сформулируем задачи, которые необходимо решить в процессе анализа АФЧХ САР, структурная схема которой создана Вами в лабораторной работе № 1 и сохранена на жестком диске:

- исследовать на устойчивость исходную САР с использованием критерия Найквиста по годографу АФЧХ и по совместному рассмотрению ЛАХ – ФЧХ;

- исследовать на устойчивость скорректированную САР с использованием критерия Найквиста по годографу АФЧХ и по совместному рассмотрению ЛАХ - ФЧХ, определив запасы по фазе и амплитуде;

Поскольку структурная схема задачи (с исходными данными) была сохранена Вами на жестком диске, откройте эту задачу (проект), используя стандартные интерфейсные процедуры среды SimInTech. Необходимо заметить, что внешний вид структурной схемы в открывшемся проекте возможно отличается от того, который Вы сохраняли ранее.

Этап 1 - исследование устойчивости исходной САР.

Переместите курсор на закладку Исследования и однократным щелчком левой клавиши "мыши" инициализируйте одноименный каталог в Общетехнической библиотеке типовых блоков. Перенесите в Схемное Окно блок Построение частотных характеристик и проведите к ним линии связи, как это показано на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 — Схемное окно проекта

Выполните оформление поясняющих подписей (щелчок правой клавишей "мыши" по блоку, далее опция Свойства и далее ...) и структурная схема САР примет вид, подобный рис. 1.1.

Проверьте, что параметры всех блоков в структурной схеме соответствуют исходным (в т.ч. коэффициент усиления в блоке Интегратор равен 1.0). Выполните "контрольное" моделирование и убедитесь, что переходной процесс расходящийся.

Известно, что критерий Найквиста позволяет оценить устойчивость (или неустойчивость) замкнутой линейной САР (с единичной Главной обратной связью) по АФЧХ разомкнутой САР. Поэтому, откройте диалоговое окно блока Сравнивающее устройство (выполняющего роль Главного сравнивающего устройства) и разомкните Главную обратную связь, установив 2-й весовой коэффициент равным нулю.

Выполните моделирование и убедитесь, что вид переходного процесса типичен для САР, находящихся на апериодической границе устойчивости (один нулевой полюс).

Выделите блок ЛАХ, ФЧХ мышкой и сделайте щелчок левой кнопкой мыши. Из выпавшей вкладки выберите пункт Свойства объекта, рис. 1.2.

Рисунок 1.2 — Свойства объекта блока Построение частотных характеристик

В открывшемся меню выберите опцию — Свойства объекта, щелкнув по ней левой клавишей "мыши". Откроется диалоговое окно Свойства блока Построение частотных характеристик. Введите параметры такие же, как на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 — Параметры блока Построение частотных характеристик

В диалоговом окне Свойства параметрами Начальная частота и Конечная частота задаются границы частотного диапазона (в рад/с), а параметром Число точек вывода - количество расчетных точек, равномерно распределенных (в логарифмическом масштабе) внутри частотного диапазона.

Значения параметров полей Приращения для Якобиана используются в расчете АФЧХ при автоматической линеаризации САР, а в чисто линейных системах расчет частотных характеристик не использует данных по относительным и абсолютным приращениям для Якобиана. Начинающему Пользователю рекомендуется использовать эти параметры "по умолчанию". Значения "по умолчанию" полей Приращения для Якобиана установлены из личного практического опыта авторов среды SimInTech.

Заполнив по инструкции свойства блока Построение частотных характеристик, Вы задали следующее: рассчитать Lm(ω) (ЛАХ) и φ(ω) (ФЧХ) разомкнутой САР, если:

- Начальная частота – 0.01 Гц0.01c-1;

- Конечная частота – 1000 Гц1000c-1;

- Число точек вывода – 250 (равномерно в логарифмическом масштабе);

- Относительное приращение для Якобиана – 0.001 (установлено по умолчанию);

- Абсолютное приращение для Якобиана – 10-6 10-6(установлено по умолчанию).

Переместите курсор на кнопку Пуск сделайте щелчок левой клавишей "мыши": начнется расчет частотных характеристик

Переместите курсор на блок Построение частотных характеристик и выполните 2-х кратный щелчок левой клавишей "мыши": откроется Графическое окно с результатами расчета. Используя опции Графического окна (вызов "всплывающего" меню - однократным щелчком правой клавиши "мыши") установите следующие параметры оси ординат: Min Y - -270; Max Y - +90; Количество делений - 4. Если Вы выполните дополнительное оформление Графического окна, то получите вид, близкий к рис. 1.4.

Вид графиков на рис. 1.4 показывает, что фазовая характеристика пересекает линию -180° вроде бы немного раньше, чем характеристика Lm(ω) Lm(ω)пересекает линию 0 дБ. Уточним то, что видим... Переместите курсор в поле Графического окна, выполните щелчок правой клавишей "мыши" и выберите опцию Таблица (щелчок левой клавишей "мыши"): окно графиков заменится таблицей данных расчета. Прокруткой таблицы найдите строку, соответствующую lg(ω) = 1.0413 (см. рис. 1.5), и убедитесь, что Lm(ω) Lm(ω)> 0 (0.141233), а фазовый сдвиг φ(ω) < -180° (-184.6). Следовательно, при замыкании САР единичной обратной связью она будет неустойчивой, что и показал ранее (в Лаб. Раб. № 1) график переходного процесса при исходных параметрах САР.

| Рисунок 1.4 — графики ЛАХ, ФЧХ | Рисунок 1.5 — табличные значения ЛАХ, ФЧХ |
| --- | --- |

Верните предыдущий вид окна График - ЛАХ, ФЧХ (щелчок правой клавишей "мыши" в поле таблицы, затем щелчок левой клавишей "мыши" по опции График). Закройте графическое окно с заголовком ЛАХ, ФЧХ (щелчок по системной кнопке в правом верхнем угле окна).

Для построения годографа Найквиста для нашей разомкнутой системы переместите курсор на закладку Исследования и однократным щелчком левой клавиши "мыши" инициализируйте одноименный каталог в Общетехнической библиотеке типовых блоков. Перенесите в Схемное Окно блок Построение частотных характеристик и проведите к ним линии связи, как это показано на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 — блок годографа Найквиста в Схемном окне проекта

Выделите блок годограф Найквиста мышкой и сделайте щелчок левой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите опцию — Свойства объекта, щелкнув по ней левой клавишей "мыши" (аналогично как указано на рис. 1.2). Откроется диалоговое окно Свойства блока Построение частотных характеристик. Введите параметры такие же, как на рис. 1.7.

Рисунок 1.7 — параметры годографа Найквиста

Выполните щелчок левой клавишей "мыши" по кнопкам Инициализация и Пуск: начнется расчет годографа АФЧХ (называемого в среде SimInTech годографом Найквиста), а в Графическом окне - отображение результатов расчета.

Используя опцию Свойства командное меню Графического окна, приведите изображение графика годографа к такому же виду, как и на рис. 1.8.

Из критерия Найквиста известно, что САР, находящаяся на апериодической границе устойчивости в разомкнутом состоянии, станет устойчивой при ее замыкании единичной Главной обратной связью, если годограф АФЧХ не охватывает на комплексной плоскости "точку Найквиста" (-1, 0·i). Поэтому рассмотрим более "внимательно" поведение линии годографа в окрестности точки (-1, 0·i). Для этого, используя еще раз опцию Свойства командного меню Графического окна, приведите изображение графика годографа к такому же виду, как и на рис. 1.9.

| Рисунок 1.8 - годограф Найквиста | Рисунок 1.9 — годограф Найквиста |
| --- | --- |

Так как линия годографа разомкнутой САР на рис. 1.9 без сомнения охватывает точку (-1, 0·i), то резюме: исходная САР в замкнутом состоянии будет неустойчива.

Этап 2 - исследование устойчивости скорректированной САР.

Закройте графическое окно Годограф Найквиста, щелкнув левой клавишей "мыши".

Измените коэффициент k1 в блоке W_1(s) на 0.35, что соответствует оптимальному значению (определенному в демонстрационно-ознакомительной задаче).

Переместите курсор на командную кнопку Пуск и сделайте щелчок "мышью": произойдет инициализация всех блоков структурной схемы. Далее можно и не считать переходной процесс, так как вся информация о структурной схеме получена и можно проводить расчет частотных характеристик. Переместите курсор на командную кнопку Стоп и сделайте щелчок "мышью": расчет будет прерван, так и не начавшись.

Запустите расчет годографа Найквиста (таким же образом, как Вы выполнили это выше). Сделайте график годографа более "симпатичным", изменив параметры осей координат Графического окна (см. рис. 1.10).

Еще раз измените параметры осей координат Графического окна (см. рис. 1.11). Линия годографа разомкнутой САР на рис. 1.11 без сомнения не охватывает точку (-1, 0·i). Вывод: скорректированная САР в замкнутом состоянии будет устойчива.

| Рисунки 1.10 - годограф Найквиста | Рисунок 1.11 — годограф Найквиста |
| --- | --- |

Закройте графическое окно Критерий Найквиста и откройте графическое 
окно ЛАХ, ФЧХ.

Переместите курсор на кнопку Пуск и сделайте щелчок левой клавишей "мыши": начнется расчет частотных характеристик и отображение результатов в специальном графическом окне, причем снова автоматически изменятся заголовок графика и подписи под осями координат (рис. 1.12).

Рисунок 1.12 — ЛАХ, ФЧХ

Из критерия Найквиста известно, что САР, находящаяся на апериодической границе устойчивости в разомкнутом состоянии, станет устойчивой при ее замыкании единичной Главной обратной связью, если график ЛАХ пересекает линию 0 дБ раньше, чем график ФЧХ линию - 180°. Анализ графиков φ(ω) ϕ(ω)и Lm(ω)показывает, что при замыкании единичной обратной связью САР станет устойчивой.

Используя опции Графического окна переведите его в режим Таблица и определите запасы по фазе (в градусах) и амплитуде (в дБ). Эти запасы должны составлять ~ 86° и ~ 8.2 дБ, соответственно (см. рис. 1.13 и рис. 1.14). Запас по фазе достаточен, однако крайне малый запас по амплитуде (должно быть ~ 30...40 дБ) обосновывает "не очень хорошее" качество переходного процесса в демонстрационно-ознакомительной задаче при k1 = 0.35.

| Рисунок 1.13 — значения ЛАХ, ФЧХ | Рисунок 1.14 — значения ЛАХ, ФЧХ |
| --- | --- |

Закройте графическое окно с заголовком ЛАХ, ФЧХ (однократный щелчок по системной кнопке в правом верхнем угле окна).

1.2 Определение полюсов, нулей и коэффициентов передаточных функций

Верните исходное значение скоростной эффективности интегрирующего регулятора (k1 = 1). Разомкните Главную обратную связь (2-ой весовой коэффициент в Главном сравнивающем устройстве должен быть равен нулю). Выполните щелчок "мышью" по кнопкам Инициализация и Пуск (структурная схема разомкнутой САР инициализировалась) и затем по кнопке Стоп (моделирование прервано, так и не начавшись).

Переместите курсор на закладку Исследования и однократным щелчком левой клавиши "мыши" инициализируйте одноименный каталог в Общетехнической библиотеке типовых блоков. Перенесите в Схемное Окно блок Построение передаточных функций и проведите к ним линии связи, как это показано на рис. 1.15.

Рисунок 1.15 — Блок Построение передаточных функций

Параметры диалоговых строк Относительное приращение для расчета Якобиана и Абсолютное приращение для расчета Якобиана можно оставить без изменений, так как в чисто линейных САР расчет параметров передаточных функций не использует данных по приращениям Якобиана. Использование данных по приращениям Якобиана имеет место в расчете параметров линеаризуемых САР (среда SimInTech автоматически выполняет линеаризацию в окрестности базовой точки). Значения "по умолчанию" данных по приращениям Якобиана выбраны из личного опыта авторов среды SimInTech. Начинающему Пользователю рекомендуется использовать параметры "по умолчанию", как показано на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 — Свойства блока Построение передаточных функций

Переместите курсор на кнопку Пуск и выполните щелчок "мышью": практически мгновенно появится информационное окно с результатами расчета параметров передаточных функций. В окне приведены результаты расчета коэффициентов Знаменателя и Числителей по возрастающим степеням s, полюсы и нули передаточных функций САР (см. рис. 1.17).

Рисунок 1.17 — Результаты расчета параметров передаточной функции 
для разомкнутой САР со значением скоростной эффективности интегрирующего регулятора равным 1.0

Учитывая, что эквивалентная передаточная функция рассматриваемой разомкнутой САР определяется не очень громоздким соотношением:

Wэквs=W1(s)∙W2(s)1+W2(s)∙W3(s)

Прямой подстановкой исходных передаточных функций в это соотношение легко убедиться в правильности расчета среды SimInTech коэффициентов эквивалентной передаточной функции (выполните "ручной" расчет и сравните...).

Результаты расчета полюсов показывают, что исходная САР в разомкнутом состоянии находится на апериодической границе устойчивости, так как три полюса расположены в левой полуплоскости, а один - в начале координат.

Закройте блок  Построение передаточных функций.

Замкните Главную обратную связь. Выполните щелчок "мышью" по кнопке Инициализировать (структурная схема замкнутой САР инициализировалась).

Выполните щелчок по кнопке Пуск. Откройте блок Построение передаточных функций с результатами расчета параметров передаточной функции исходной САР в замкнутом состоянии. В верхней части информационного окна приведены результаты расчета коэффициентов Знаменателя и Числителей по возрастающим степеням s, а в нижней части - полюсы и нули передаточных функций САР (см. рис. 1.18).

Рисунок 1.18 — Результаты расчета параметров передаточной 
функции для замкнутой САР со значением скоростной эффективности 
интегрирующего регулятора равным 1.0

В правильности расчета коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции замкнутой САР Вы можете убедиться, выполнив "ручной" расчет.

Анализ нижней таблицы в информационном окне еще раз подтверждает вывод об отсутствии устойчивости исходной САР в замкнутом состоянии: два действительных полюса расположены в левой полуплоскости, а два комплексно-сопряженных полюса - в правой полуплоскости.

Закройте блок Построение передаточных функций.

Измените значение коэффициента k1 на 0.35, при котором замкнутая САР несомненно должна быть устойчивой.

Выполните щелчок "мышью" по кнопке Инициализация (структурная схема замкнутой САР инициализировалась).

Выполните щелчок "мышью" по кнопке Старт. Щелчком мыши по блоку Построение передаточных функций откройте окно с результатами расчета для скорректированной САР (см. рис. 1.19).

Рисунок 1.19 — Результаты расчета параметров передаточной функции для 
замкнутой САР со значением скоростной эффективности интегрирующего 
регулятора равным 0.35

Анализ нижней таблицы в окне блока Построение передаточных функций (см. рис. 1.19) еще раз подтверждает вывод об устойчивости скорректированной САР в замкнутом состоянии: все четыре полюса расположены в левой полуплоскости (два отрицательных вещественных и два комплексно-сопряженных с отрицательной вещественной частью).

Закройте блок Построение передаточных функций.

Сохраните структурную схему на жесткий диск под "оригинальным" именем, так она Вам еще потребуется при выполнении лабораторной работы № 3.

1.3 Построение графиков частотных характеристик ряда типовых звеньев

Перед выполнением самостоятельного исследования частотных характеристик САР ядерного реактора (загляните в следующий раздел...) в качестве "легкой разминки" необходимо построить графики основных частотных характеристик для некоторых типовых звеньев и сравнить построенное с аналогичными графиками в лекциях по курсу "Управление в технических системах"...

Используя освоенные процедуры работы с блоками Общетехнической библиотеки Исследования, постройте для каждого из перечисленных ниже звеньев следующие частотные характеристики:

- графики годографов АФЧХ (годографов Найквиста);

- графики Lm(ω) Lm(ω)(ЛАХ);

- графики ФЧХ.

Рекомендуется задавать 600 расчетных точек, равномерно расположенных в логарифмическом масштабе в следующем диапазоне частот: от 10 - 3 до 10 3 Гц.

Список типовых звеньев, для которых необходимо построить вышеуказанные частотные характеристики:

    - Апериодическое звено 1-го порядка: K1=10; T1=1 c; K2=10; T2=10 c.

    - Колебательное звено: K1=10; T1=1 c; 1=0.8; K2=10; T2=1 c; 2=0.2 c.

    - Инерционно-дифференцирующее звено: 1=10 c; T1=1 c; 2=10c; T2=10 c.

Рекомендуется строить требуемые частотные характеристики сразу для двух звеньев одного типа, что позволит выявить влияние варьируемого параметра (T или ß) на соответствующие графики (см. рис. 1.20).

,

Рисунок 1.20 — Пример структурной схемы

Внимание: параллельно с исследованием АФЧХ вышеуказанных типовых звеньев в этом задании имеется возможность дополнительно "вспомнить" и переходные функции исследуемых типовых звеньев (при конечном в ремени моделировании 40 с), поэтому структурные схемы на рис. 1.20 содержат типовой блок Ступенчатое воздействие (с параметрами 0 0 1) и типовой блок Графическое окно.

2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И КОРРЕКЦИЯ САР ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ПО АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫМ ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

В процессе выполнения лабораторной работы № 1 Вы сформировали структурную схему простейшей математической модели динамики САР ядерного реактора, внешний вид которой (с точностью до Ваших художественно-оформительских способностей) имел вид, приблизительно соответствующий структурной схеме на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 — Структурная схема простейшей математической

модели динамики САР ядерного реактора

Подписи под блоками, которые формируют преобразование и отображение сигналов (см. рис. 2.1) дают минимальную информацию, по которой Вы должны (?!) "вспомнить" цель задания в предыдущей лабораторной работе и примененные Вами "нестандартные" методы ее решения.

Поскольку задача (проект) Вами была сохранена на жестком диске, запустите среду SimInTech и откройте "свою" модель динамики САР ЯР.

В данной части лабораторной работы Вам предстоит выполнить последовательно ряд этапов, направленных как на исследование частотных характеристик только ядерного реактора ("голый" реактор, реактор с местной обратной связью), так и на анализ САР ЯР в целом (исходной, а затем и скорректированной), включая анализ устойчивости САР ЯР с использованием частотного критерия Найквиста (различные варианты его формулировки) и по теоремам Ляпунова (по полюсам).

Учитывая, что для расчета в среде SimInTech амплитудно-фазовых частотных характеристик необходимо указать на структурной схеме точки приложения единичного гармонического воздействия и точки "выхода", Вы должны определить (самостоятельно) место расположения вышеуказанных точек и затем внести в структурную схему соответствующие добавления (а возможно и изменения).

Примечания:

    - При выполнении ряда этапов Вам предстоит, в частности, исследовать АФЧХ "голого" реактора при двух значениях времени жизни мгновенных нейтронов и двух значениях доли запаздывающих нейтронов. Это потребует от Вас создания "дополнительной" модели кинетики для второго ядерного реактора, которую Вы можете расположить в свободном месте Схемного окна (например, в правом нижнем угле Схемного окна (см. рис. 2.1).

    - При расчете и построении графиков АФЧХ рекомендуется задавать 700 расчетных точек, равномерно расположенных в логарифмическом масштабе в следующем диапазоне частот: от 10 - 3 до 10 4 Гц.

Для выполнения данной части лабораторной работы каждой подгруппе необходимо выполнить следующие этапы:

- В рамках одного "сеанса" работы в режиме АНАЛИЗ рассчитать АФХЧ "голого" реактора (без любых обратных связей) при двух значениях времени жизни мгновенных нейтронов  l=lисх  (реактор типа РБМК) и l=0.01∙lисх l=0.01*lисх(реактор типа ВВЭР для плавучих АЭС) и построить графики следующих характеристик:

- годографы Найквиста (два годографа на одном графике);

- логарифмические амплитудные характеристики (две ЛАХ на одном графике); 
- фазовые частотные характеристики (две ФЧХ на одном графике).

Уяснить качественное влияние на вид этих характеристик значения времени жизни мгновенных нейтронов.

- В рамках одного "сеанса" работы в режиме АНАЛИЗ рассчитать АФХЧ "голого" реактора (без любых обратных связей) при двух значениях доли запаздывающих нейтронов β=βисх β=βисх(топливо U-235) и β=0.3∙βисх β=0.3*βисх(топливо Pu-239) построить графики следующих частотных характеристик:

- годографы Найквиста (два годографа на одном графике);

- логарифмические амплитудные характеристики (две ЛАХ на одном графике);

- фазовые частотные характеристики (две ФЧХ на одном графике).

- В рамках одного "сеанса" работы в режиме АНАЛИЗ при исходных параметрах САР ЯР рассчитать АФХЧ "голого" реактора (без любых обратных связей) и АФЧХ ядерного реактора с местной обратной связью и построить графики следующих частотных характеристик:

- годографы Найквиста (два годографа на одном графике);

- логарифмические амплитудные характеристики (две ЛАХ на одном графике);

- фазовые частотные характеристики (две ФЧХ на одном графике).

Уяснить качественное влияние на вид этих характеристик отрицательной обратной связи по температуре топлива.

- Выполнить оценку устойчивости исходной САР в разомкнутом и замкнутом состояниях, использую непосредственное вычисление полюсов соответствующих передаточных функций.

- Выполнить "контрольное" моделирование при подаче управляющего воздействия u(t)=0.05∙1(t) u(t)=0.05*1(t)и убедиться, что исходная САР в замкнутом состоянии либо неустойчива, либо имеет явно "плохое" качество переходного процесса

- В рамках одного "сеанса" работы в режиме АНАЛИЗ выполнить анализ устойчивости исходной замкнутой САР, используя критерий Найквиста в следующих вариантах его применения:

- по годографу АФЧХ разомкнутой САР;

- по одновременному рассмотрению ЛАХ и ФЧХ разомкнутой САР.

Определить во сколько раз необходимо уменьшить скоростную эффективность привода регулирующего стержня, чтобы запас устойчивости по амплитуде составлял не менее 30 дБ, а запас по фазе - не менее 60°.

- Выполнить коррекцию САР (уменьшить Kпр) и прямым моделированием убедиться, что при подаче управляющего воздействия  u(t)=0.05∙1(t)  скорректированная САР устойчива и имеет удовлетворительное качество переходного процесса.

- В рамках одного "сеанса" работы в режиме АНАЛИЗ проверить устойчивость скорректированной замкнутой САР, используя критерий Найквиста в следующих вариантах его применения:

- по годографу АФЧХ разомкнутой САР;

- по одновременному рассмотрению ЛАХ и ФЧХ разомкнутой САР.

Определить запасы устойчивости скорректированной САР по амплитуде и по фазе.

- Выполнить проверку устойчивости скорректированной САР в замкнутом состоянии, использую непосредственное вычисление полюсов характеристического полинома замкнутой САР.

- Определить аналитические выражения главной передаточной функции Ф(s) Φ(s)передаточной функции по возмущающему воздействию Фf(s) Φf(s).

Сохраните проект (задачу) на жесткий диск, так как он (проект) частично будет использован Вами при выполнении лабораторной работы № 3.