Пример создания анимированных объектов

В данном примере рассмотрен процесс создания внешне идентичных анимированных объектов SIT двумя различными способами:

- добавлением графических примитивов непосредственно в схемное окно проекта;

- созданием составного объекта, обособленного в контейнере «графическая группа».

На рисунке ниже представлен внешний вид этих объектов.

Внешне идентичные анимированные объекты: а – объект, скомпонованный из примитивов непосредственно в СОП; б – объект, скомпонованный внутри контейнера «графическая группа»

В отдельных примерах рассмотрены случаи создания анимированной пиктограммы для блока «Субмодель» и панели управления.

Процесс создания анимированного объекта условно можно разделить на три этапа:

- Компоновка изображения для будущей анимации.

- Создание необходимого окружения из сигналов, переменных, глобальных свойств.

- Описание связей между созданным окружением и свойствами графических примитивов, а также логики работы.

Приведённый порядок следования этапов не является обязательным, действия могут выполняться в удобной для разработчика последовательности.

Для любой анимации необходимы динамически изменяющиеся в процессе расчёта значения. В реальном проекте моделирования такие значения есть в наличии де-факто, если появляется задача их визуализации. В нашем примере пока таких сигналов нет, поэтому мы начнём с нулевого этапа – создания модели, порождающей какие-либо величины, изменяющиеся во времени.

Нулевой этап – создание модели, предмета визуализации

Для этого создадим новый пустой проект типа «Схема автоматики» (процесс анимирования объектов во всех типах проектов одинаков). Затем соберём в нём следующую модель на основе библиотечных блоков SIT.

Изменим свойства блоков источников следующим образом:

- синусоидальный источник: амплитуда = 50;

- константа = 50;

- пилообразный источник: размах = 4.

При запуске расчёта данной модели на выходе мы будем иметь две динамически изменяющихся величины: синусоидальный сигнал с диапазоном значений от 0 до 100 и пилообразный периодический сигнал с диапазоном значений от 0 до 4. Теперь можно приступать к созданию анимированного виртуального показывающего прибора, который будет осуществлять визуализацию рассчитываемых сигналов.

Первый этап – компоновка изображения для будущей анимации

Мы рассмотрим процесс создания виртуального показывающего прибора с двумя шкалами и одним цифровым показанием. Данный прибор будет создан в двух вариантах: как набор примитивов в СОП и как содержимое графической группы.

Виртуальный прибор, скомпонованный непосредственно в СОП

- Сначала в любом доступном редакторе графики создадим растровое изображение лицевой панели нашего будущего прибора.

Растровое изображение лицевой панели будущего виртуального прибора

Пурпурный цвет (RGB: 255 0 255) используется в тех местах, которые в окончательном варианте должны стать прозрачными. Можно использовать любой другой цвет, однако использование пурпурного для этих целей является традиционным. Сохраняем полученный рисунок в одном из растровых форматов: BMP, JPG, PNG. Дальнейшие действия выполняются в окне созданного ранее проекта SIT.

- Для продолжения нам понадобятся графические примитивы. Панель с примитивами можно вызвать из меню главного окна SIT: «ГО: Вставка-> Панель примитивов...».

Панель графических примитивов SIT

- Для добавления созданного изображения лицевой панели нашего прибора в СОП нужно использовать графический примитив «Растровое изображение». После его добавления в окно СОП нужно вызвать окно свойств примитива по двойному клику на нём и в свойстве «Растровое изображение/RasterImage» указать файл с подготовленным ранее рисунком.

Свойства примитива «Растровое изображение/RasterImage»

- Затем нужно установить следующие свойства примитива:

- «Прозрачность/Transparent» – Да;

- «Прозрачный цвет/TransColor» – выбрать пурпурный (RGB: 255 0 255);

- «Сохранять пропорции/Proportional» – Да.

По завершении установок нажать в окне «Свойства» кнопку «Ок». В результате в СОП должно появиться нечто похожее на изображение ниже.

Вид примитива «Растровое изображение/RasterImage» после предварительной настройки

Изменяя размеры примитива можно добиться более приемлемого отображения.

Вид примитива «Растровое изображение/RasterImage» после изменения размеров

- Добавим примитив «Полигон», который будет выполнять роль шкалы, заполняющейся по значениям от синусоидального источника. Полигон должен иметь вид прямоугольника. Для единообразия ваших последующих расчётов с примером рекомендуется первую точку полигона размещать в верхнем левом углу и далее ставить точки по часовой стрелке.

Взаимное расположение вершин полигона

Пусть полигон перекрывает по высоте длинную щель в лицевой панели нашего виртуального прибора.

Добавление полигона

- Затем нужно переместить получившийся полигон за растровую картинку. Это можно сделать, например, выделив полигон, и в контекстном меню, вызванном по правой кнопке мыши, выбрать пункт « Поместить назад». Полигон отобразится за растровым изображением после того, как с него будет снято выделение.

Обратите внимание: любой выделяемый графический примитив отображается поверх других независимо от его реального положения. После снятия выделения примитив отображается в соответствии со своим порядком размещения по глубине. Подробнее о манипуляциях с графическими объектами читайте в соответствующем разделе.

- Следующим шагом нанесём градуировку на шкальную часть нашего прибора. Для этого проще всего использовать примитив « Линейная шкала». Разместим его под щелью с полигоном, выровняем шкалу так, чтобы её крайние риски совпадали с левой и правой границами полигона и установим следующие свойства:

- «Число делений на шаг/DivCount» -- 4;

- «Толщина малого штриха/SmallWidth» -- 2;

- «Толщина большого штриха/LargeWidth» -- 2.

- В итоге изображение должно стать похожим на рисунок ниже.

Добавление шкалы

- Теперь добавим стрелочный прибор во второй вырез в лицевой панели виртуального прибора. Для этого будем использовать примитив « Стрелочный прибор». Установим для него следующие свойства:

- Верхний предел – 4;

- Шаг – 1;

- Число делений на шаг – 0;

- Угол охвата шкалы (радианы) – 2;

- Число больших делений на шаг – 1;

- Шрифт – Arial, Размер – 8, Жирный.

- Затем получившийся стрелочный прибор нужно вписать в правый вырез прибора, чтобы получилось следующее изображение. По окончании переместить примитив на задний план: контекстное меню, пункт « Поместить назад».

- В качестве завершающего эстетического элемента можно разместить за прибором чёрную подложку в виде примитива « Залитый прямоугольник».

Добавление и изменение размера прямоугольника

Изменение цвета заливки прямоугольника на черный

Отнесение прямоугольника на задний план

- Для читаемости стрелочной шкалы изменим цвет её элементов на белый:

- Цвет – выбрать белый (RGB: 0 0 0);

- Цвет стрелки -- выбрать белый (RGB: 0 0 0);

- Шрифт – выбрать белый (RGB: 0 0 0).

Осталось дополнить проект цифровым прибором, который будет показывать в зависимости от положения выключателя либо значение сигнала sin1, либо значение сигнала pila1. Для этого разместим в окне СОП рядом с нашим виртуальным прибором примитив « Текст».

Оставим данный примитив без изменений и добавим управляющий графический примитив « Кнопка».

Итак, изображение в схемном окне проекта скомпоновано.

Второй этап – создание окружения

- Для использования значений, рассчитываемых в модели, необходимо организовать их запись в сигналы проекта либо базы данных. Создадим два сигнала проекта. Вызовем редактор сигналов: «ГО: Графика-> Сигналы». Откроется окно «Редактор сигналов проекта».

Окно редактора связей

- В открывшемся окне по нажатию на кнопку  поочередно создадим два сигнала. По двойному щелчку в полях «Имя» и «Название» можно ввести произвольные имена и описания сигналов. Имена могут состоять из цифр и латинских букв, описания также могут содержать русские буквы. Все обращения к сигналам в SIT осуществляются по их именам, например, в редакторе связей или в скриптах. Установим свойства сигналов, как показано на следующем рисунке.

Настройки для добавляемых в проект сигналов

- Теперь необходимо организовать запись расчётных величин из модели в эти сигналы. Это можно сделать с помощью библиотечного блока «Запись в список сигналов» из вкладки «Данные» главного окна. В свойстве «Имена сигналов» (вкладка «Свойства» окна «Свойства»:<Имя_Объекта>) для каждого из этих блоков нужно вписать Имя сигнала, заготовленного для регистрации расчётной величины. Окно свойств блока вызывается по двойному клику на блоке.

1

Установление соответствия между выходами схемы модели и сигналами проекта

Теперь при запуске расчёта модели в сигналы sin1 и pila1 будут записываться значения синусоиды и пилы от источников из нашей схемы, собранной в СОП.

Третий этап – описание связей и логики работы

Описание связей между сигналами и свойствами объектов может быть сделано как с помощью редактора связей, так и с помощью скрипта на встроенном языке программирования. В нашем примере мы будем использовать оба варианта.

Сначала рассмотрим использование редактора связей.

- Установим с помощью редактора связей соответствие между сигналом pila1 и показаниями стрелочной шкалы. Для этого нужно вызвать редактор связей из меню главного окна: «ГО: Сервис-> Связи...». Откроется окно редактора связей.

- Затем нужно выбрать вкладку «Сигнал» в правой части открывшегося окна: появится список сигналов проекта.

- Сигнал pila1 нужно переместить в правую часть окна в ячейку «источник», перетянув строку с сигналом курсором мыши в эту ячейку.

- Затем нужно в соседней ячейке «приемник» установить свойство «Value» анимируемого примитива «Стрелочный прибор». Для этого нужно в СОП выбрать данный примитив, а в окне редактора связей выбрать вкладку «Объект»: отобразится список свойств выбранного примитива. В открывшемся списке нужно найти свойство «Value» и перетащить его курсором мыши в ячейку «приемник» напротив заполненной ячейки «источник». Связь установлена.

Для установления остальных связей требуются дополнительные преобразования, поэтому мы опишем их с помощью скрипта.

- Теперь наша задача состоит в том, чтобы «привязать» ширину зелёного полигона к значению сигнала sin1 таким образом, чтобы положение правой границы полигона отмечало на шкале под ним значение, соответствующее текущему значению сигнала. Для этого нам нужно описать алгоритм изменения координат второй и третьей вершин полигона.

- Вызовем свойства полигона двойным кликом ЛКМ по его изображению и скопируем в буфер обмена содержимое ячейки «Points» на вкладке «Свойства».

- Затем закроем окно свойств, а в левой части СОП выберем вкладку «Параметры». Откроется текстовый редактор для описания скриптов. Вставим в редактор содержимое буфера обмена. Вставится текст, содержащий координаты вершин нашего четырехугольного полигона в формате свойства «Points».

- По значениям координат определим координаты правой верхней и правой нижней вершин. В нашем случае это вторая и третья пара координат. Очевидно для перемещения правой вертикальной границы полигона нам нужно задавать одинаковые значения координаты Х в этих парах. Также необходимо привести диапазон значений сигнала sin1 к диапазону координат Х. Для этого нужно разделить диапазон координат Х на диапазон значений сигнала sin1. Полученное значение будет равно приращению координаты Х, соответствующему единичному значению сигнала sin1. Итак, описание координат нужно привести к следующему виду:

- Теперь осталось присвоить свойству Points нашего полигона получившееся динамически рассчитываемое выражение. Для этого дополним его операцией присвоения.

Как видно из примера формат записи свойств графических объектов в скрипте формируется в манере языков объектно-ориентированного программирования: <имя_графического_объекта>.<название_свойства> .

- Чтобы проверить работу созданной нами анимации вернемся на вкладку «Схема» в СОП и переведём СОП в режим «Индикация» нажатием кнопки на панели инструментов СОП. Затем запускаем процесс расчета модели нажатием кнопки «Пуск» в панели инструментов ГО. Анимация должна выглядеть примерно так.

- Теперь дополним наш скрипт логикой, описывающей механизм переключения значения, отображаемого текстовым примитивом, с помощью примитива «Кнопка».

if button1.down then

begin

textlabel4.text = "Значение pila1 = ";

textlabel4.values = pila1;

end

else

begin

textlabel4.text = "Значение sin1 = ";

textlabel4.values = sin1;

end

Обратите внимание: свойство «Text» примитива «Текст/Textlabel» предназначено для хранения статичных надписей. Динамически изменяющиеся значения должны присваиваться свойству «Values».

Свойство button1.down принимает значение TRUE при нажатой кнопке и FALSE при отжатой. На основании значения этого свойства свойствам текстового примитива textlabel4.text и textlabel4.values присваиваются соответственно текстовое описание и значение либо для сигнала pila1, либо для сигнала sin1.

Вновь запустим процесс расчета модели: цифровой индикатор должен отображать значения в соответствии с положением переключателя. Сам переключатель должен срабатывать по клику ЛКМ.

Виртуальный прибор, скомпонованный в графическом контейнере

- Теперь соберём аналогичный виртуальный показывающий прибор внутри графического контейнера. Для наглядности в качестве контейнера мы используем графический примитив «Группа», который разместим в том же проекте. Для этого выберем в панели графических примитивов объект «Группа»  и поместим его в свободное место СОП.

Вид вновь добавленной в СОП пустой группы

- Для удобства установим в свойствах группы свойство «Прозрачный фон» в значение «Да». Окно свойств группы можно вызвать из контекстного меню.

- Для редактирования группы нужно дважды кликнуть на её изображении ЛКМ: откроется окно графического редактора с содержимым группы. Чтобы не отрисовывать наш показывающий прибор заново внутри группы просто скопируем его.

- Нам осталось дополнить группу глобальными свойствами и с их помощью описать связи между сигналами проекта и свойствами графических примитивов. Для это вызовем редактор глобальных свойств из меню графического редактора: «Сервис->Глобальные свойства...». Откроется показанное ниже окно

Как и в случае с предыдущим прибором нам нужно передавать в свойства примитивов значения сигналов sin1 и pila1. Поэтому подготовим два глобальных свойства для трансляции этих значений в группу.

- После добавления глобальных свойств закроем это окно. Если теперь закрыть окно редактирования группы и вновь вызвать её свойства, в в конце списка мы увидим два вновь добавленных свойства.

- Последующие действия повторяют операции, описанные в п. 16 – 24 за исключением того, что окна редактора связей и редактора скриптов вызываются не из ГО, а из окна графического редактора, в котором редактируется группа. Итак, откроем редактор связей из меню графического редактора: «Сервис->Связи...» и выберем вкладку «Общее свойство».

Перетащим свойство pila1_into_gr в ячейку «Источник» в правой части окна, как мы поступали до этого с сигналом проекта.

Теперь выделим в окне редактирования группы примитив стрелочного прибора, чтобы во вкладке «Объект» отобразились его свойства и перетащим в ячейку «Приемник» свойство «Value».

- В случае с индикатором в виде прямоугольного полигона повторим действия, описанные в п.23 и 24, взяв за основу координаты полигона внутри группы и используя глобальное свойство вместо сигнала. Редактор скриптов для нашего контейнера вызывается из меню графического редактора «Сервис->Скрипт...». Результат должен выглядеть примерно так. Код, описывающий логику работы переключателя можно скопировать из скрипта в СОП, поскольку наименования всех объектов внутри группы совпадают с таковыми в СОП, но имена сигналов нужно заменить на имена соответствующих им глобальных свойств.

- На данном этапе прописаны все связи внутри группы, но ещё необходимо установить соответствие между глобальными свойствами и сигналами проекта. Чтобы сделать это, закроем окно редактирования группы и вызовем редактор связей, на этот раз из меню главного окна SIT: «ГО:Сервис->Связи...». Для отображения нужных свойств выделим в СОП нашу группу.

Установим следующее соответствие, последовательно перетаскивая в правую часть окна свойства и сигналы.

- Для того, чтобы переключатель внутри группы реагировал на нажатия мышки нужно установить свойство группы «Чувствительность» в значение «Да».

- Теперь установление соответствия между сигналами проекта и содержимым группы завершено. Можно запустить расчет и убедиться в идентичности показаний двух наших приборов.